myPhone N23 plus 5G

Wymiana LCD

Poziom trudności: ŚREDNI

Szacowany czas: 30 min

Narzędzia:

- płaska pęseta

- plastikowy otwieracz

- kostka gitarowa

1. Demontaż wyświetlacza LCD

Wyświetlacz LCD można oddzielić od obudowy za pomocą plastikowej kostki. Należy to zrobić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić modułu LCD.

KROK 0

Wyjmij tackę SIM za pomocą przeznaczonego do tego narzędzia. Slot SIM znajduje się po lewej stronie urządzenia.

KROK 1

Ostrożnie wprowadź plastikową kostkę pod wyświetlacz.

Kostka powinna być włożona do połowy swojej szerokości. Następnie ostrożnie podważ ekran.

2. Demontaż osłony płyty głównej i płytki dodatkowe

Po oddzieleniu wyświetlacza LCD należy zdjąć osłonę płyty głównej i płytki dodatkowej.

KROK 1

W pierwszej kolejności odkręć 16 śrubek z osłony płyty głównej i płytki dodatkowej.

KROK 2

Aby oddzielić osłonę płyty głównej i płytki dodatkowej, użyj płaskiej pęsety i unieś ją.

3. Demontaż płyty głównej i płytki dodatkowej

KROK 1

Za pomocą płaskiej pęsety najpierw odłączą taśmę baterii (białe oznaczenie). Następnie odkręć 2 śrubki (zielone oznaczenie), odłącz 2 anteny RF (niebieskie oznaczenie) i 4 taśmy (żółte oznaczenie).

KROK 2

Za pomocą pęsety podważ i wyjmij płytę główną oraz płytkę dodatkową.

KROK 3

Użyj płaskiej pęsety i delikatnie podważ oraz wyjmij pozostałe części z urządzenia:

- kamerę tył

- głośnik słuchawkowy

- głośnik

3. Demontaż baterii

KROK 1

Odklej plastikową folię od baterii, a następnie pociągnij do siebie, aby oddzielić baterię od obudowy.

4. Montaż nowego LCD

Przygotuj nowy moduł LCD. Przeprowadź powyższe czynności w kolejności odwrotnej, żeby ponownie zmontować telefon.

Kontakt

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania.

Znajdź centrum serwisowe

Sprawdź lokalizację najbliższego serwisu. Niezależnie od tego, czy produkt jest na gwarancji, czy nie, możesz liczyć na naszą pomoc.